Модуль 2. Организация сетевого администрирования

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно- коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 2).

Для модуля 2 используется отдельный стенд. Инструкция по настройке стенда для технических администраторов площадки в отдельном файле.

В стенде преднастроены:

- IP-адреса, маски подсетей и шлюзы по умолчанию

- Сетевая трансляция адресов

- IP туннель

- Динамическая маршрутизация

- Созданы пользователи sshadmin на серверах и admin_net на маршрутизаторах, им предоставлены административные привилегии

- Порты ssh на серверах

- DHCP-сервер

- DNS-сервер

- Сервер HQ-SRV имеет два дополнительных накопителя размером 1ГБ

По каждому пункту задания, требующего отчёт, составить текстовый документ, название которого должно содержать индекс пункта и краткое описание. Текстовый документ должен содержать текстовую информацию и может включать снимки экрана, кадрированные таким образом, чтобы относящаяся к выполнению задания информация на снимках была читаемой.

Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла - ФамилияУчастникаМодуль2 без учёта расширения

Рисунок 2. Топология сети

Таблица 4

| Имя виртуальной машины | Оперативная память | Центральный процессор, ядер | Накопитель | Операционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | 1 Гб | 1 ядро | 5 Гб | ОС Альт сервер 10.4 |
| BR-FW | 4 Гб | 2 ядра | 15 Гб | Xfirewall или ideco |
| HQ-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| BR-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| HQ-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб 1 Гб 1 ГБ | ОС Альт сервер 10.4 |
| BR-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб | ОС Альт сервер 10.4 |
| BR-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| HQ-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| Итого | 21 | 17 | 90 Гб |  |

Задание модуль 2

- Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

  - Имя домена au-team.irpo

  - Введите в созданный домен машину HQ-CLI и BR-CLI

  - Создайте 10 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hq_user№ (например, hq_user1, hq_user2 и т.д.)

  - Создайте группу group_hq, введите в группу созданных пользователей

  - Создайте 8 пользователей для офиса BR: имена пользователей формата br_user№ (например, br_user1, br_user2 и т.д.)

  - Создайте группу group_br, введите в группу созданных пользователей

  - Убедитесь, что пользователи группы group_hq имеют право аутентифицироваться на HQ-CLI

  - Убедитесь, что	 пользователи группы group_br имеют право аутентифицироваться на BR-CLI

  - Пользователи группы group_hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: vim, cat, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

- Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV:

  - При помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 1

  - Имя устройства – md0, при необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf

  - Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext3

  - Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid1

- Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:

  - В качестве папки общего доступа выберите /raid1/share, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI и BR-CLI

  - На HQ-CLI и BR-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/share

  - Основные параметры сервера отметьте в отчёте

- Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

  - Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника

  - Стратуc сервера - 5

  - В качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR- SRV, и BR-CLI.

- Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

  - Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR и BR-CLI.

  - Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible

  - Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.

- Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV:

  - Средствами docker должен создаваться стек контейнеров с веб приложением и базой данных

  - Используйте образы site_latest и mariadb_latest располагающиеся в директории docker в образе Additional.iso

  - Основной контейнер testapp должен называться tespapp

  - Контейнер с базой данных должен называться db

  - Импортируйте образы в docker, укажите в yaml файле параметры подключения к СУБД, имя БД - testdb, пользователь testс паролем P@ssw0rd, порт приложения 8080, при необходимости другие параметры

  - Приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт 8080

- Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV:

  - Используйте веб-сервер apache

  - В качестве системы управления базами данных используйте mariadb

  - Файлы веб приложения и дамп базы данных находятся в директории web образа Additional.iso

  - Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb

  - Создайте пользователя web с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных

  - Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера apache

  - В файле index.php укажите правильные учётные данные для подключения к БД

  - Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения

  - Основные параметры отметьте в отчёте

- На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:

  - Пробросьте порт 8888 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне

  - Пробросьте порт 7777 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне

  - Пробросьте порт 2626 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей

  - Пробросьте порт 2626 на маршрутизаторе BR-RTR в порт сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей.

- Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

  - При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV

  - При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб приложение testapp

- На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию:

  - При обращении к сайту web.au-team.irpo клиенту должно быть предложено ввести аутентификационные данные

    - В качестве логина для аутентификации выберите WEB с паролем P@ssw0rd

    - Выберите файл /etc/nginx/.htpasswd в качестве хранилища учётных записей

    - При успешной аутентификации клиент должен перейти на веб сайт.

- Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

  - Установку браузера отметьте в отчёте.

Необходимые приложения:

Прил_3_ОЗ_КОД 09.02.06-1-2026-М2.txt

Инструкции для ТЭ: Инструкция для технического администратора размещена в приложении