Образец задания для ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть) Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно- коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 1)

Задание включает базовую настройку устройств:

  - присвоение имен устройствам

  - расчет IP-адресации

  - настройку коммутации и маршрутизации

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчет о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотренные в задании

По каждому пункту задания, требующего отчёт, составить текстовый документ, название которого должно содержать индекс пункта и краткое описание. Текстовый документ должен содержать текстовую информацию и может включать снимки экрана, кадрированные таким образом, чтобы относящаяся к выполнению задания информация на снимках была читаемой.

Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла - ФамилияУчастникаМодуль1 без учёта расширения

Рисунок 1. Топология сети

Таблица 1

| Имя виртуальной машины | Оперативная память | Центральный процессор, ядер | Накопитель | Операционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | 1 Гб | 1 ядро | 5 Гб | ОС Альт сервер10.4 |
| BR-FW | 4 Гб | 2 ядра | 15 Гб | Xfirewall или ideco |
| HQ-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| BR-RTR | 4 Гб | 4 ядра | 10 Гб | ОС EcoRouter |
| HQ-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб 1 Гб 1 ГБ | ОС Альт сервер10.4 |
| BR-SRV | 2 Гб | 1 ядро | 10 Гб | ОС Альт сервер10.4 |
| BR-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| HQ-CLI | 2 Гб | 2 ядра | 15 Гб | ОС Альт рабочая станция 10.4 |
| Итого | 21 | 17 | 90 Гб |  |

Задание модуль 1

- Произведите базовую настройку устройств:

  - Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя

  - На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

    - IP-адрес должен быть из приватного диапазона

    - IP-адрес должен быть из приватного диапазона

    - Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN 100) необходимо выделить сеть размером не более 32 адресов из адресного пространства 10.10.100.0/24

    - Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN 200) необходимо выделить сеть размером не более 16 адресов из адресного пространства 10.10.200.0/27

    - Локальная сеть для управления (VLAN 999) необходимо выделить сеть размером не более 8 адресов из адресного пространства 10.10.30.0/28

    - В локальной сети в сторону BR-SRV необходимо выделить сеть из сети размером не более 16 адресов из адресного пространства 10.20.20.0/26

    - В локальной сети в сторону BR-CLI необходимо выделить сеть из сети размером не более 8 адресов из адресного пространства 10.20.30.0/26

- Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

  - Настройте адресацию на интерфейсах:

  - Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP

  - Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо

  - Настройте интерфейс, в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28

  - Настройте интерфейс, в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28

  - На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

- Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

  - Создайте пользователя sshuser

  - Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd

  - Идентификатор пользователя 2026

  - Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля

  - Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR- RTR

  - Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd

- Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

  - Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100

  - Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200

  - Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999

  - Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта

  - Сведения о настройке коммутации внесите в отчёт

- Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR- SRV:

  - Ограничьте количество попыток входа до двух

  - Настройте баннер «Authorized access only».

- Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать туннель:

  - На выбор технологии GRE

- В качестве сетевого диапазона используйте сеть 10.10.10.0/24

- Для туннеля используйте минимально возможную маску

- Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR и межсетевом экране BR-FW: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот:

  - Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах туннеля

  - Используйте OSPF для маршрутизации

  - Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом

  - Используйте аутентификацию в OSPF

- В качестве пароля используйте P@ssw0rd

- Пароль должен передаваться с использованием хешированного ключа MD5

- Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR:

- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

- Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

  - Настройте нужную подсеть

  - В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR

  - Клиентом является машина HQ-CLI

  - Исключите из выдачи адрес маршрутизатора

  - Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR

  - Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV

  - DNS-суффикс – au-team.irpo

  - Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

- Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

  - Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV

  - Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3

  - В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие)

- Настройте часовой пояс регион Москва на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования)

Таблица 2

| Имя устройства | IP-адрес | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| BR-FW |  |  |
| HQ-RTR |  |  |
| BR-RTR |  |  |
| HQ-SRV |  |  |
| HQ-CLI |  |  |
| BR-SRV |  |  |
| BR-CLI |  |  |

Таблица 3

| Устройство | Запись | Тип |
| --- | --- | --- |
| BR-FW | br-fw.au-team.irpo | A |
| HQ-RTR | hq-rtr.au-team.irpo | A,PTR |
| BR-RTR | br-rtr.au-team.irpo | A |
| HQ-SRV | hq-srv.au-team.irpo | A,PTR |
| HQ-CLI | hq-cli.au-team.irpo | A,PTR |
| BR-SRV | br-srv.au-team.irpo | A |
| BR-CLI | br-cli.au-team.irpo | A |
| ISP (интерфейс, направленный в сторону HQ-RTR) | docker.au-team.irpo | A |
| ISP (интерфейс, направленный в сторону BR-RTR) | web.au-team.irpo | A |

Необходимые приложения:

Прил_1_О1_КОД 09.02.06-1-2026-М1: Шаблон отчета

Прил_2_О1_КОД 09.02.06-1-2026-М1: Инструкции по оформлению отчёта

Необходимые приложения:

Прил_1_ОЗ_КОД 09.02.06-1-2026-М1.docx

Прил_2_ОЗ_КОД 09.02.06-1-2026-М1.docx